ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87468242

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

87468242 Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

24 августа 2021г.

Рис. 1. Эскиз Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий

вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т. синий предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму «молния».

Полочки с кокеткой. На левой полочке расположен нагрудный карман в рамку и застежкой на тесьму молнию. Верхний срез кармана входит в шов притачивания кокетки. В нижней части полочек накладные карманы с наклонным входом. Карманы утепленные, с подкладкой из флиса. Карманы настрачиваются с перекантом флиса на лицевую сторону. Ширина переканта 4 мм. Нижние части полочек симметрично простеганы в соответствии с разметкой в лекалах. Левая и правая полочки с зеркальной стежкой. Карманы совпадают с полочками по стежке.  В левый боковой шов вставлена тканая этикетка-флажок «Факел» (см. эскиз).

Спинка состоит из верхней и нижней части, с фигурным низом.  Нижняя часть спинки простегана в соответствии с разметкой в лекалах.

Воротник стойка, внутренний воротник из флиса. Воротник обтачан с перекантом флиса на лицевую сторону. Ширина переканта 4 мм. В шов втачивания нижнего воротника и подкладки вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная. Верхний и нижний воротники скрепляются между собой.

Рукава втачные одношовные простеганные в соответствии с разметкой в лекалах. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 20мм.

Подкладка полочек, спинки и нижний воротник из флиса, рукава из подкладочной ткани. На левой полочке подкладки накладной карман с этикеткой ФИО, застегивающийся на тесьму «молния». Подкладка притачная, в готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани.

В левый боковой шов с изнаночной стороны вставляется запасной лоскут из ткани верха.

Низ куртки обработан обтачкой из основной ткани. Ширина шва отстрачивания 20мм.