ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

Полукомбинезон зимний Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон зимний Фаворит NEW,

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой  (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200  по ГОСТ 31399-2009  и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон зимний Фаворит NEW предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой на открытую тесьму «молния», с притачной грудкой и вставкой по среднему шву передних половинок.

На грудке слева накладной карман. В нижней части переднего шва (со стороны среднего шва) настрачивания  накладного кармана вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».

Передние половинки брюк с боковыми карманами с наклонным входом, с наколенниками.

Задние половинки цельнокроеные. По линии талии настрочена эластичная тесьма.

Бретели регулируются при помощи фастексов и открытой эластичной тесьмы.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО (см. схему).